Задание для обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения

Дата 14.04.2020 г.

Группа М-17

Учебный МДК 02.02 Управление ремонтом промышленного оборудования и контроль над ним

Тема занятия Дробеструйное упрочнение поверхности. Обкатка роликами.

Форма лекция с обратной связью

Материальное обеспечение: 1) Учебник Ф.Г. Банит «Эксплуатация, ремонт и монтаж оборудования заводов строительных материалов»; 2) Методическое пособие по предмету «Техническое обслуживание и ремонт» Часть 1 «Типовые методы профилактики и ремонта промышленного оборудования»

я их Вам скинула на сайт.

Содержание занятия:

- Повторение.

Повторить тему: Дробеструйное упрочнение поверхности (учебник стр. 61, методичка стр. 21).

Для закрепления ответить на вопросы:

1 С какой целью применяют дробеструйное упрочнение поверхности деталей? Какие детали можно подвергать обработке?

2 Чем отличается пневматический дробемет от механического?

3 Для чего нужен сепаратор при работе дробеметов?

4 Какие факторы работы дробеструйной установки влияют на глубину наклепа? Что такое «угол атаки»?

5 Какую максимальную глубину наклепа можно создать на поверхности детали?

6. Какие правила техники безопасности надо соблюдать при работе дробеструйной установки?

Для более полного рассмотрения и закрепления материала скидываю ссылки на две статьи по теме. Возникнут вопросы, после ознакомления статей – пишите мне. Пообщаемся.

https://novatecs.ru/articles/vse-pro-peskostruynoe-oborudovanie/drobestruynoe-uprochnenie-metalla/

https://novatecs.ru/articles/vse-pro-peskostruynoe-oborudovanie/sfera-primeneniya-drobemetnykh-prokhodnykh-ustanovok/

- Новый материал: Обкатка роликами (учебник стр. 63, методичка стр. 23).

- Задание для обучающихся.

Цели урока:

1) Изучить новый материал, сделать конспект в тетрадь с лекциями.

2) Разобрать устройство установок для различных форм обрабатываемых поверхностей.

3) Ответить на письменно вопросы:

1 С какой целью применяют обкатку роликами поверхностей деталей?

2 Принцип работы станков при обкатке роликами?

3 От чего зависит качество поверхности при обкатке роликами?

4 Какие факторы работы влияют на глубину наклепа?

5 Какую максимальную глубину наклепа можно создать на поверхности детали?

6. Можно ли обкатывать баббитовые вкладыши? Каким приспособлением?

Для наглядности и закрепления нового материала высылаю ссылку на видео:

http://www.youtube.com/watch?v=Ve8lZq_gMNw

- Форма отчета документ с ответами на вопросы по обеим темам, заполненный в формате MS Word (тему указать перед ответами, вопросы писать не надо).

Срок выполнения задания до следующей лекции.

Получатель ответов по адресу madamvarlam@mail.ru

Я проверю и отправлю результаты Вам на почту.

Удачи!

Кудряшова К.Ю.