Задание для обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения

Дата 23.04.2020 г.

Группа М-17

Учебный МДК 02.02 Управление ремонтом промышленного оборудования и контроль над ним

На сегодняшний день, согласно расписанию, у нас с Вами запланированы две пары. Буду писать по порядку.

Тема занятия №1 Восстановление валов

Форма лекция с обратной связью

Материальное обеспечение: 1) Учебник Ф.Г. Банит «Эксплуатация, ремонт и монтаж оборудования заводов строительных материалов»; 2) Методическое пособие по предмету «Техническое обслуживание и ремонт» Часть 1 «Типовые методы профилактики и ремонта промышленного оборудования»

я их Вам скинула на сайт.

Содержание занятия:

- Новый материал: Восстановление валов (учебник стр. 100, 104, методичка стр. 75).

- Задание для обучающихся.

Цели урока:

1) Изучить новый материал, сделать конспект в тетрадь с лекциями.

2) Разобрать порядок восстановления валов.

3) Для закрепления материала составить таблицу по образцу:

Образец таблицы:

| Дефект | Размер дефекта | Метод восстановления |
| --- | --- | --- |
| Излом |  | Вал бракуют |
| Трещины | Более 10% диаметра вала | Вал бракуют |
| Трещины | Менее 10 % диаметра вала, вал работает без ударных нагрузок | Трещину заваривают, предварительно разделав трещину до здорового металла |

и т.д.

- Форма отчета документ с таблицей по теме, заполненный в формате MS Word.

Тема занятия №2 Восстановление отверстий.

Форма лекция с обратной связью

Материальное обеспечение: 1) Учебник Ф.Г. Банит «Эксплуатация, ремонт и монтаж оборудования заводов строительных материалов»; 2) Методическое пособие по предмету «Техническое обслуживание и ремонт» Часть 1 «Типовые методы профилактики и ремонта промышленного оборудования»

я их Вам скинула на сайт.

Содержание занятия:

- Новый материал: Восстановление отверстий (методичка стр. 84).

- Задание для обучающихся.

Цели урока:

1) Изучить новый материал, сделать конспект в тетрадь с лекциями.

2) Разобрать порядок восстановления отверстий.

3) Ответить на письменно вопросы:

1 Как можно подразделить отверстия деталей по виду рабочих поверхностей?

2 Способы восстановления цилиндрических гладких отверстий?

3 Способы восстановления цилиндрических отверстий со шпоночными пазами?

4 Способы восстановления шлицевых отверстий?

5 Способы восстановления резьбовых отверстий?

6 Способы восстановления конусных отверстий?

7 Способы восстановления фасонных отверстий?

- Форма отчета документ с ответами на вопросы по теме, заполненный в формате MS Word (тему указать перед ответами, вопросы писать не надо).

Срок выполнения задания до следующей лекции.

Получатель ответов по адресу madamvarlam@mail.ru

Я проверю и отправлю результаты Вам на почту.

Удачи!

Кудряшова К.Ю.