МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«БОГДАНОВИЧСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ»

| ### СОГЛАСОВАНО Заместитель главного механика Богдановичского ОАО «Огнеупоры» _________ Е.Д.Сажин «06» февраля 2020г. |  | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УПР ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум» ________Л.А. Алимпиева «06» февраля 2020г. |
| --- | --- | --- |

Экзаменационные материалы

экзамена квалификационного по профессиональному модулю

ПМ.01 Проведение монтажа промышленного оборудования и пусконаладочных работ

для специальности

15.02.12 – Монтаж, техническое

обслуживание и ремонт промышленного

оборудования (по отраслям)

Форма обучения –заочная

Срок обучения 3 года 10 месяцев

Группа Мз - 17

2020

кзаменационных материалов для экзамена (квалификационного)

I. ПАСПОРТ

Назначение:

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения  профессионального модуля      ПМ.01 «Проведение монтажа промышленного оборудования и пусконаладочных работ». Проверяемые компетенции - профессиональные (ПК) и общие (ОК):

Профессиональные компетенции:

ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с технической документацией.

Общие компетенции

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Вариант №  1 (общий для всех обучающихся)

Инструкция:

1. Внимательно прочитайте задание.

В ходе задания должно быть:

- рационально распределено время на выполнение задания;

- продемонстрированы безопасные способы производства работ;

- произведён анализ конструкторской документации.

2. Последовательность и условия выполнения частей задания:

Экзамен квалификационный по профессиональному модулю проводится

в условиях ГАПОУ  СО «Богдановичский политехникум».

Практическое задание выполняется в следующей последовательности:

1. Проводится анализ сборочного чертежа одноступенчатого цилиндрического редуктора, где экзаменующийся рассматривает технические характеристики и указания на сборку редуктора; определяет количество деталей и стандартных изделий, входящих в состав редуктора.

2. Составляется спецификация в текстовом редакторе Wordс заполнением разделов «Сборочные единицы», «Детали», «Стандартные изделия», «Материалы», при этом конкурсант применяет электронный или бумажный вариант Справочника конструктора-машиностроителя: в 3-х т. Т1, Т2, Т3. – 9-е изд., перераб. и доп. / под ред. И.Н. Жестковой. – М.: Машиностроение, 2006 (Анурьев В.И.).

| Формат | Зона |  |  | Поз. | Обозначение |  |  |  | Наименование |  |  |  | Кол-во |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. |  | Лист | № докум. |  |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лит. |  |  |  | Лист |  | Листов |
| Провер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У |  |  |  | 1 |  | 3 |
| Т. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ГАПОУ СО «БПТ» |  |  |  |  |  |  |
| Н. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. По заполненной спецификации и на основе изображения сборочного чертежа составляют схему сборки. Схема сборки редуктора цилиндрического выполняется в системе автоматизированного проектирования КОМПАС на формате А1. На технологической схеме сборки каждый элемент узла следует обозначать прямоугольником, имеющим размеры 70×10, разделенным на три части:

- верхней части прямоугольника - указано наименование элемента (детали);

- в правой верхней части -  индекс элемента (позицию на сборочном чертеже);

- в правой нижней части – число собираемых элементов (число устанавливаемых деталей в узел).

Наименование, индекс и количество берется из составленной спецификации по сборочному чертежу.

При построении технологической схемы сборки следует придерживаться следующей последовательности:

- Разделяют лист формата А1 пополам.

- В левой части листа в виде прямоугольника указывают базовую деталь, с которой будет собираться всё изделие.

- В правой части листа также в виде прямоугольника изображают собранное изделие.

- Прямоугольники, обозначающие базовую деталь и собранное изделие, соединяют горизонтальной линией.

- Располагают детали и узлы в той последовательности, в которой они устанавливаются на базовую деталь.

- Если какой-либо узел должен быть установлен на базовую деталь в собранном виде, то на схеме показывают последовательность его сборки. Узлы, которые устанавливаются в сборочную единицу в собранном виде, показывают внизу от горизонтальной линии.

- Использование в редукторе готовых предварительно собранных узлов на заводе-изготовителе (например, масленка, подшипник) также отражают в схеме сборки.

- Оптимальный вариант сборки выбирают из условия обеспечения заданного качества сборки, технических требований на сборку редуктора.

Составление технологической схемы сборки цилиндрического редуктора по сборочному чертежу

Основные источники:

- Схиртладзе А.Г. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования: в 2ч. – Ч. 1: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Схиртладзе А.Г., Феофанов А.Н., Митрофанов В.Г. и др.. - М.: Издательский центр «Академия», 2016 – 272с.

- Схиртладзе А.Г. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования: в 2ч. – Ч. 2: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Схиртладзе А.Г., Феофанов А.Н., Митрофанов В.Г. и др.. - М.: Издательский центр «Академия», 2016 – 256с.

- Феофанов А.Н. Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования: учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования/ А.Н. Феофанов, А.Г. Схиртладзе. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. - 448с.

электронные издания

- http://booktech.ru

- http://techlibrary.ru

http://www.diagram.com.ua/library/