Задание для обучающихся

с применением дистанционных образовательных технологий

и электронного обучения

Дата: 21 декабря 2020г.

Группа: Эм-20

Учебная дисциплина: Материаловедение

Форма: экзамен

Уважаемые студенты!

Формой промежуточной аттестации по дисциплине ОП.04 «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» является экзамен. Условием допуска к промежуточной аттестации является успешное (оценки 3, 4, 5) выполнение всех контрольных точек текущего контроля. Итоговая оценка по дисциплине за семестр определяется оценкой за экзамен.

Состав промежуточной аттестации

В рамках экзамена Вам необходимо выполнить задания экзаменационного билета.

Что подлежит оцениванию:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

знать:

знать:

- виды, свойства и области применения основных конструкционных материалов, используемых в производстве;

- виды прокладочных и уплотнительных материалов;

- виды химической и термической обработки сталей;

- классификацию и свойства металлов и сплавов, основных защитных материалов, композиционных материалов;

- методы измерения параметров и определения свойств материалов;

- основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов;

- основные свойства полимеров и их использование;

- способы термообработки и защиты металлов от коррозии.

уметь:

- определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в производстве, по составу, назначению и способу приготовления;

- различать основные конструкционные материалы по физико-механическим и технологическим свойствам.

Контрольно-оценочные средства

- Количество экзаменационных билетов – 29. Каждый экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса и задачу. Время на подготовку к ответу и решение задач – 40 минут.

Критерии оценки: теоретический вопрос оценивается в 1,25 балла каждый и правильно решенная задача оцениваются в 2,5 балла. Сумма баллов формирует итоговую оценку.

Список рекомендуемых источников для подготовки к экзамену

Печатные издания

1.Моряков О.С. Материаловедение: учебник./ О.С. Моряков. – М.: Академия, 2015.

Электронные издания (электронные ресурсы)

1.Материаловедение [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.materialscience.ru/ subjects/materialovedenie/.

2.Материаловедение.инфо [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://materiology.info.

3. Все о материалах и материаловедении [Электронный ресурс]: сайт //  Режим доступа: Маteriall.ru: URL: http://materiall.ru/.

4. Кириллова И.К. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / И.К. Кириллова, А.Я. Мельникова, В.В. Райский. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2020. — 127 c. — 978-5-4488-0145-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73753.html

Номера билетов выбрать согласно приложенному списку – таблица 1.

Таблица 1 – Номера экзаменационных билетов студентов и допуск к экзамену

| ФИО студента | Допуск к экзамену | Номер экзаменационного билета |
| --- | --- | --- |
| Авдеев Валерий | Допущен | 1 |
| Аверин Павел | Допущен | 2 |
| Алимпиев Александр | Допущен | 3 |
| Балашов Геннадий | Допущен | 4 |
| Бобков Илья | Допущен | 5 |
| Бубенщиков Дмитрий | Не допущен | 6 |
| Булатов Геннадий | Не допущен | 7 |
| Булучев Никита | Допущен | 8 |
| Валов Александр | Допущен | 9 |
| Дедюхин Александр | Допущен | 10 |
| Журавлев Евгений | Допущен | 11 |
| Загудаев Илья | Допущен | 12 |
| Зеленин Роман | Допущен | 13 |
| Ильиных Илья | Не допущен | 14 |
| Крашенников Алексей | Допущен | 15 |
| Маслов Кирилл | Допущен | 16 |
| Медведев Дмитрий | Допущен | 17 |
| Михайлов Артем | Допущен | 18 |
| Можерин Дмитрий | Допущен | 19 |
| Надеин Николай | Допущен | 20 |
| Протазанов Денис | Допущен | 21 |
| Пульников Иван | Допущен | 22 |
| Родионов Антон | Допущен | 23 |
| Руколеев Егор | Допущен | 24 |
| Сбоев Иван | Допущен | 25 |
| Смирнов Никита | Допущен | 26 |
| Тырышкин Владислав | Допущен | 27 |
| Федоров Михаил | Допущен | 28 |
| Флягин Андрей | Допущен | 29 |

Студенты, не допущенные до экзамена, сначала выполняют все задания, выложенные в гугл классе и на сайте техникума, а потом выполняют экзаменационные задания!

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

| Рассмотрено ПЦК подготовки квалифицированных рабочих « » ___________ 2020г. Председатель_________ /Т.А. Замана/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УВР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1

По дисциплине  «Материаловедение»

Профессия 13.01.10	группа   Эм-20

- Расскажите о процессе кристаллизации металлов. Начертите график кристаллизации металлов. Поясните понятие «полиморфизм (аллотропия)» металлов. Начертите и объясните график полиморфных превращений железа.

- Расскажите о термических свойствах диэлектриков. Поясните, как диэлектрики разделяют на классы нагревостойкости.

- Объясните обозначения: А85, Л70, БрА5, Д16, М1.

« 08 »    октября   2020 г.	                                      Составил преподаватель                  О.Г.Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

| Рассмотрено ПЦК подготовки квалифицированных рабочих « » ___________ 2020г. Председатель_________ /Т.А. Замана/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УВР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2

По дисциплине  «Материаловедение»

Профессия 13.01.10	группа   Эм-20

- Расскажите, что представляют собой металлы и сплавы. Приведите примеры металлов и сплавов. Охарактеризуйте основные свойства металлов и сплавов.

- Расскажите о видах, свойствах и областях применения трансформаторного масла.

- Объясните обозначения: А99, САП 1, Л80, М4, БрК7.

«08»    октября   2020 г.	                                           Составил преподаватель              О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

| Рассмотрено ПЦК подготовки квалифицированных рабочих « » ___________ 2020г. Председатель_________ /Т.А. Замана/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УВР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3

По дисциплине  «Материаловедение»

Профессия 13.01.10	группа   Эм-20

- Расскажите о свойствах, маркировке и применении меди и ее сплавов. Приведите примеры медных сплавов

- Дайте определение активных диэлектриков. Расскажите о видах, свойствах и применении активных диэлектриков. Приведите примеры активных диэлектриков.

- Объясните обозначения: АЛ 7, В96, М2, БрОФ-6-1.

«08»    октября   2020 г.	                               Составил преподаватель                  О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

| Рассмотрено ПЦК подготовки квалифицированных рабочих « » ___________ 2020г. Председатель_________ /Т.А. Замана/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УВР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4

По дисциплине  «Материаловедение»

Профессия 13.01.10	группа   Эм-20

- Объясните, что такое кристаллическая решетка, какие виды кристаллических решеток различают. Приведите примеры металлов, имеющих указанные вами кристаллические решетки.

- Расскажите, что такое пробой. Объясните, как происходит пробой в жидких диэлектриках.

3.Объясните обозначения: АЛ11, ЛКС-65-1,5-3, М0, АМг2, БрБ-2,5.

«08»    октября   2020 г.	                                  Составил преподаватель               О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

| Рассмотрено ПЦК подготовки квалифицированных рабочих « » ___________ 2020г. Председатель_________ /Т.А. Замана/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УВР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

По дисциплине  «Материаловедение»

Профессия 13.01.10	группа   Эм-20

- Поясните, что такое усталость материалов. Объясните, как проводится испытание на усталость. Что такое выносливость? Как обозначается предел выносливости?

- Расскажите о видах, свойствах и областях применения твердых диэлектриков. Поясните явление пробоя твердых диэлектриков.

- Объясните обозначения: АЛ13, БрА7, М1, Л90, САП2.

«08»    октября   2020 г.	                                        Составил преподаватель             О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

| Рассмотрено ПЦК подготовки квалифицированных рабочих « » ___________ 2020г. Председатель_________ /Т.А. Замана/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УВР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

По дисциплине  «Материаловедение»

Профессия 13.01.10	группа   Эм-20

- Объясните свойство металлов ударная вязкость. Расскажите, как проводятся испытания на ударную вязкость.

- Расскажите о видах, свойствах и областях применения металлокерамических материалов и изделий.

- Объясните обозначения: ЛО70-1, АЛ2, М0, БрС30, Д16.

«08»    октября   2020 г.	                                        Составил преподаватель               О.Г Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

| Рассмотрено ПЦК подготовки квалифицированных рабочих « » ___________ 2020г. Председатель_________ /Т.А. Замана/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УВР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7

По дисциплине  «Материаловедение»

Профессия 13.01.10	группа   Эм-20

- Расскажите о свойствах, видах, маркировке алюминия и его сплавов. Приведите примеры алюминиевых сплавов, укажите области их применения.

- Поясните, что такое пробой диэлектриков. Расскажите о пробое твердых диэлектриков.

- Объясните обозначения: АЛ7, ЛКС-60-2-3, М2, А99, БрОЦС-4-4-2,5.

«08»    октября   2020 г.	                                               Составил преподаватель           О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

| Рассмотрено ПЦК подготовки квалифицированных рабочих « » ___________ 2020г. Председатель_________ /Т.А. Замана/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УВР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

По дисциплине  «Материаловедение»

Профессия 13.01.10	группа   Эм-20

- Поясните, что такое твердость металлов и сплавов. Расскажите об основных методах испытания металлов на твердость. Приведите примеры обозначений твердости.

- Поясните, что такое старение масла. Расскажите о мерах предохранения масла от старения.

- Объясните обозначения: Л90, М3, А85, ЛАЖ 60-1-1, АМц2.

«08»    октября   2020 г.	                                             Составил преподаватель             О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

| Рассмотрено ПЦК подготовки квалифицированных рабочих « » ___________ 2020г. Председатель_________ /Т.А. Замана/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УВР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

По дисциплине  «Материаловедение»

Профессия 13.01.10	группа   Эм-20

- Объясните, какими физико-химическими свойствами обладают диэлектрики.

- Расскажите о свойствах, видах, применении слюды и слюдяных материалов.

- Объясните обозначения: А999, Д16, ЛК 80-3, БрОЦС 5-5-5, М1.

«08 »    октября   2020 г.	                        Составил преподаватель                 О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

| Рассмотрено ПЦК подготовки квалифицированных рабочих « » ___________ 2020г. Председатель_________ /Т.А. Замана/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УВР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

По дисциплине  «Материаловедение»

Профессия 13.01.10	группа   Эм-20

- Поясните, что такое твердость металлов и сплавов. Расскажите об испытании на твердость по Бринеллю. Приведите примеры обозначений твердости.

- Расскажите о видах, свойствах и применении синтетических жидких диэлектриков. Укажите их достоинства и недостатки.

- Объясните обозначения: АМг1, ЛА85-0,6, М4, БрКМц 3-1, А85.

«08»    октября   2020 г.	                                            Составил преподаватель                 О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

| Рассмотрено ПЦК подготовки квалифицированных рабочих « » ___________ 2020г. Председатель_________ /Т.А. Замана/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УВР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

По дисциплине  «Материаловедение»

Профессия 13.01.10	группа   Эм-20

- Поясните, что такое твердость металлов и сплавов. Расскажите об испытании на твердость по Виккерсу. Приведите примеры обозначений твердости.

- Расскажите о видах, свойствах, применении волокнистых материалов. Приведите примеры волокнистых материалов.

- Объясните обозначения: Л90, АЛ4, М2, САП1, БрО10Ф1.

«08»    октября   2020 г.	                                            Составил преподаватель                 О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

| Рассмотрено ПЦК подготовки квалифицированных рабочих « » ___________ 2020г. Председатель_________ /Т.А. Замана/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УВР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

По дисциплине  «Материаловедение»

Профессия 13.01.10	группа   Эм-20

- Расскажите,  что такое пробой диэлектриков. Поясните пробой газообразных диэлектриков.

- Расскажите о видах, свойствах и областях применения электротехнической бумаги и картона.

- Объясните обозначения: ЛО70-1, М0, ЛН65-5, АЛ9, А95.

«08»    октября   2020 г.	                                            Составил преподаватель                 О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

| Рассмотрено ПЦК подготовки квалифицированных рабочих « » ___________ 2020г. Председатель_________ /Т.А. Замана/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УВР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13

По дисциплине  «Материаловедение»

Профессия 13.01.10	группа   Эм-20

- Расскажите о видах, свойствах и областях применения вольфрама.

- Расскажите о назначении монтажных проводов и кабелей.

- Объясните обозначения: Д16, АЛ9, ЛС 74-3, М4, БрС20.

«08»    октября   2020 г.	                                            Составил преподаватель                 О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

| Рассмотрено ПЦК подготовки квалифицированных рабочих « » ___________ 2020г. Председатель_________ /Т.А. Замана/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УВР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

По дисциплине  «Материаловедение»

Профессия 13.01.10	группа   Эм-20

- Объясните классификацию электротехнических материалов. Приведите примеры электротехнических материалов.

- Расскажите о видах, свойствах и областях применения активных диэлектриков.

- Объясните обозначения: БрОЦС4-4-2,5, АЛ8, М3, ЛО 90-1, А97.

«08 »    октября   2020 г.	                                            Составил преподаватель                 О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

| Рассмотрено ПЦК подготовки квалифицированных рабочих « » ___________ 2020г. Председатель_________ /Т.А. Замана/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УВР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15

По дисциплине  «Материаловедение»

Профессия 13.01.10	группа   Эм-20

- Поясните, что такое твердость металлов и сплавов. Расскажите об испытании на твердость по Роквеллу. Приведите примеры обозначений твердости.

- Расскажите о видах, свойствах и областях применения электроугольных изделий. Поясните свойства и применение графитных, угольно-графитных, металлографитных, электрографитных щеток.

- Объясните обозначения: АЛ8, М1, АМг2, БрА4, Л80.

«08»    октября   2020 г.	                                            Составил преподаватель                 О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

| Рассмотрено ПЦК подготовки квалифицированных рабочих « » ___________ 2020г. Председатель_________ /Т.А. Замана/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УВР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16

По дисциплине  «Материаловедение»

Профессия 13.01.10	группа   Эм-20

- Расскажите о видах, свойствах и областях применения серебра.

- Расскажите о назначении установочных проводов. Поясните, с какими жилами выпускаются эти провода, какую они могут иметь изоляцию.

- Объясните обозначения: ЛЖМц-59-1-2, М2, БрС20, А85, АЛ2.

« 08 »    октября   2020 г.	                                            Составил преподаватель                 О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

| Рассмотрено ПЦК подготовки квалифицированных рабочих « » ___________ 2020г. Председатель_________ /Т.А. Замана/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УВР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17

По дисциплине  «Материаловедение»

Профессия 13.01.10	группа   Эм-20

- Расскажите о видах, свойствах, применении электротехнической керамики.

- Расскажите о видах, областях применения проводов с эмалевой, бумажной, волокнистой, эмалево-волокнистой изоляцией.

- Объясните обозначения: АМц1, САП2, ЛС59-1, М4, В96.

«08»    октября   2020 г.	                                            Составил преподаватель                 О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

| Рассмотрено ПЦК подготовки квалифицированных рабочих « » ___________ 2020г. Председатель_________ /Т.А. Замана/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УВР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18

По дисциплине  «Материаловедение»

Профессия 13.01.10	группа   Эм-20

- Расскажите, как проводится испытание металлов на растяжение. Начертите диаграмму растяжения металлов, укажите все пределы и объясните, что происходит с образцом на каждом из пределов.

- Расскажите о видах, свойствах и областях применения твердых органических диэлектриков (смолы, лавсан, капрон, фторопласт-4).

- Объясните обозначения: БрА5, М1, АЛ8, АМг2, Л90.

«08»    октября   2020 г.	                                            Составил преподаватель                 О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

| Рассмотрено ПЦК подготовки квалифицированных рабочих « » ___________ 2020г. Председатель_________ /Т.А. Замана/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УВР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19

По дисциплине  «Материаловедение»

Профессия 13.01.10	группа   Эм-20

- Расскажите об электропроводности  твердых диэлектриков.

- Расскажите о видах, свойствах и областях применения жаростойких проводниковых материалов. Приведите примеры жаростойких проводниковых материалов, объясните их обозначение.

- Объясните обозначения: А99, АЛ7, Д16, Л80, БрКМц-5-2.

«08»    октября   2020 г.	                                            Составил преподаватель                 О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

| Рассмотрено ПЦК подготовки квалифицированных рабочих « » ___________ 2020г. Председатель_________ /Т.А. Замана/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УВР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20

По дисциплине  «Материаловедение»

Профессия 13.01.10	группа   Эм-20

- Расскажите о свойствах и применении резины.

- Расскажите о видах, свойствах и областях применения твердых поликонденсационных диэлектриков.

- Объясните обозначения: М1, ЛА77-2, В93, БрБ-2,5, АЛ11.

«08»    октября   2020 г.	                                            Составил преподаватель                 О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

| Рассмотрено ПЦК подготовки квалифицированных рабочих « » ___________ 2020г. Председатель_________ /Т.А. Замана/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УВР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21

По дисциплине  «Материаловедение»

Профессия 13.01.10	группа   Эм-20

- Расскажите об электропроводности газообразных диэлектриков. Начертите о объясните вольт-амперную характеристику газообразных диэлектриков. Приведите примеры газообразных диэлектриков.

- Расскажите о видах, свойствах, применении электротехнического стекла  и керамики.

- Объясните обозначения: БрОЦС-4-4-3, ЛО68-2, А85, АЛ4, М00.

«08»    октября   2020 г.	                                            Составил преподаватель                 О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

| Рассмотрено ПЦК подготовки квалифицированных рабочих « » ___________ 2020г. Председатель_________ /Т.А. Замана/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УВР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22

По дисциплине  «Материаловедение»

Профессия 13.01.10	группа   Эм-20

- Расскажите о видах, свойствах, применении жидких диэлектриков. Приведите примеры жидких диэлектриков.

- Расскажите о видах, свойствах и областях применения проводниковых материалов высокого сопротивления:  манганин, константан.

- Объясните обозначения: ЛА-77-2, АЛ2, БрОФ-6-2, АК4, Л80.

«08»    октября   2020 г.	                                            Составил преподаватель                 О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

| Рассмотрено ПЦК подготовки квалифицированных рабочих « » ___________ 2020г. Председатель_________ /Т.А. Замана/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УВР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23

По дисциплине  «Материаловедение»

Профессия 13.01.10	группа   Эм-20

- Расскажите о видах, свойствах, применении электроизоляционных пластмасс.

- Расскажите о видах свойствах и применении нефтяных масел.

- Объясните обозначения: АЛ8, А99, Л80, БрБ-2,5, М2.

«08»    октября   2020 г.	                                            Составил преподаватель                 О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

| Рассмотрено ПЦК подготовки квалифицированных рабочих « » ___________ 2020г. Председатель_________ /Т.А. Замана/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УВР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №24

По дисциплине  «Материаловедение»

Профессия 13.01.10	группа   Эм-20

- Расскажите об основных электрических характеристиках диэлектриков.

- Расскажите о видах, свойствах и областях применения компаундов.

- Объясните обозначения: ЛС 74-3, А99, В93, БрА5, М1.

«08»    октября   2020 г.	                                            Составил преподаватель                 О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

| Рассмотрено ПЦК подготовки квалифицированных рабочих « » ___________ 2020г. Председатель_________ /Т.А. Замана/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УВР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25

По дисциплине  «Материаловедение»

Профессия 13.01.10	группа   Эм-20

- Расскажите о видах, свойствах, применении лаков и эмалей.

- Расскажите о видах, свойствах и областях применения твердых полимеризационных диэлектриках (полиэтилен, полистирол, поливинилхлорид, органическое стекло, капрон).

- Объясните обозначения: М4, АЛ13, А999, Л70, БрКМц-2-3.

«08»    октября   2020 г.	                                            Составил преподаватель                 О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

| Рассмотрено ПЦК подготовки квалифицированных рабочих « » ___________ 2020г. Председатель_________ /Т.А. Замана/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УВР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26

По дисциплине  «Материаловедение»

Профессия 13.01.10	группа   Эм-20

- Объясните классификацию электротехнических материалов. Приведите примеры электротехнических материалов.

- Расскажите о видах, свойствах и областях применения твердых полимеризационных диэлектриках (полиэтилен, полистирол, поливинилхлорид, органическое стекло, капрон).

- Объясните обозначения: М1, АЛ11, А85, Л80, БрА7.

«08»    октября   2020 г.	                                            Составил преподаватель                 О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

| Рассмотрено ПЦК подготовки квалифицированных рабочих « » ___________ 2020г. Председатель_________ /Т.А. Замана/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УВР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27

По дисциплине  «Материаловедение»

Профессия 13.01.10	группа   Эм-20

- Расскажите о видах, свойствах, применении жидких диэлектриков. Приведите примеры жидких диэлектриков.

- Объясните, какими физико-химическими свойствами обладают диэлектрики.

- Объясните обозначения: М2, АЛ10, А99, Л90, БрКМц-2-4.

«08»    октября   2020 г.	                                            Составил преподаватель                 О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

| Рассмотрено ПЦК подготовки квалифицированных рабочих « » ___________ 2020г. Председатель_________ /Т.А. Замана/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УВР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28

По дисциплине  «Материаловедение»

Профессия 13.01.10	группа   Эм-20

- Расскажите,  что такое пробой диэлектриков. Поясните пробой газообразных диэлектриков.

- Расскажите о видах, свойствах и областях применения металлокерамических материалов и изделий.

- Объясните обозначения: М2, АЛ13, А85, Л80, БрС-20.

«08»    октября   2020 г.	                                            Составил преподаватель                 О.Г. Галкина

ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»

| Рассмотрено ПЦК подготовки квалифицированных рабочих « » ___________ 2020г. Председатель_________ /Т.А. Замана/ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УВР ____________Е.Е. Киселева «____» ________________ 2020г. |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29

По дисциплине  «Материаловедение»

Профессия 13.01.10	группа   Эм-20

- Расскажите о видах, свойствах, применении лаков и эмалей.

- Расскажите о видах, свойствах и областях применения электроугольных изделий. Поясните свойства и применение графитных, угольно-графитных, металлографитных, электрографитных щеток.

- Объясните обозначения: БрОЦС4-4-2,5, АЛ8, М3, ЛО 90-1, А97.

«08»    октября   2020 г.	                                            Составил преподаватель                 О.Г. Галкина

Форма отчета.

- Сделать фото выполненных заданий.

- Срок выполнения задания 21.12.2020.

Получатель отчета. Сделанные фото высылаем  в Google Класс или на электронную почту olga_galkina_2021@mail.ru

Обязательно укажите фамилию, группу, название дисциплины (Материаловедение).